Universidad del Valle de Guatemala			             Jorge Guillermo Puente León

Programación de Microcontroladores			             24150

Prelab 1

Parte 1:

- ¿Cuál es el propósito de los bits de configuración? Explique cada uno de ellos con sus propias palabras.

Low Fuse Byte:

- CKSEL3..0: con este se selecciona que reloj se va a usar (ya sea el oscilador que trae adentro, un cristal externo, etc.).

- SUT1..0: este lo que hace es seleccionar donde va a empezar el tiempo inicial.

- CKDIV8: lo que hace este es dividir el reloj entre 8.

- CKOUT: esta es la salida del reloj en el pin PB0.

High Fuse Byte:

- RSTDISBL: este desactiva el reset externo, si está en 0 el pin del reset pasa a ser de propósito general.

- DWEN: lo que hace este es activar el DebugWIRE, que es para poder analizar lo que está pasando adentro del microcontrolador mientras está funcionando.

- SPIEN: este activa o habilita la programación serial, que es que se programe con un programador externo, entonces queda prácticamente bloqueado.

- WDTON: lo que hace es activar de forma permanente el Watchdog, que es un temporizador que cuando el programa deja de funcionar este lo reinicia automáticamente.

- EESAVE: este sirve para “proteger” a la EEPROM cuando se haga un borrado del chip.

- BOOTSZ1..0: estos bits le dicen al microcontrolador cuánta memoria reservar al final de la flash para el bootloader.

- BOOTRST: este lo que hace es que define desde dónde empieza la ejecución del programa después de un reset.

Extended Fuse Byte

- BODLEVEL2..0: este configura el nivel de detección del BOD y el BOD son varios bits que detectan el voltaje en el micro y en caso de ser más bajo del nivel configurado este reinicia el microcontrolador.

- ¿Qué opciones de oscilador tiene el uC? Explique las diferentes opciones con sus palabras:

- Oscilador interno: ell microcontrolador tiene un oscilador interno que es normalmente de 8 MHz y no necesita nada externo, esto simplifica y hace más fácil el diseño de los circuitos. También consume poca energía, pero no es muy preciso porque su frecuencia puede variar con la temperatura y el voltaje.

- Oscilador interno calibrado con prescaler: El oscilador interno puede usarse con un divisor de frecuencia o prescaler. Esto reduce el consumo de energía y sigue sin requerir cosas externas.

- Cristal de cuarzo externo (Low Power Crystal): esta opción usa un cristal externo conectado al microcontrolador y tiene muy buena precisión y estabilidad.

- Cristal externo de alta frecuencia (Full Swing Crystal): es parecido al cristal externo normal, pero usa un oscilador más robusto que permite trabajar mejor en circuitos con ruido o con cables más largos. Consume más energía, pero es más confiable.

- Reloj externo (External Clock): en este modo el ATmega328P no genera el reloj, sino que recibe una señal de reloj desde otro dispositivo externo.

- ¿Cuál es la diferencia entre un SFR y un GPR?

La diferencia es que los GPR son registros internos que el microcontrolador usa para almacenar datos temporales y poder hacer operaciones del programa, como cálculos o manejo de variables y los SFR  son registros especiales que se usan para configurar y controlar el hardware interno como puertos de entrada/salida, temporizadores, interrupciones, etc.